К вопросу разработки экологических нормативов качества атмосферного воздуха.

В.А. Коплан-Дикс, М.В. Алехова

Мировая практика нормирования качества окружающей природной среды и природопользования складывалась в течение длительного периода и основывается на разумном сочетании экономических и экологических факторов.

Сложившаяся в Российской Федерации практика нормирования качества окружающей природной среды и регламентации антропогенных воздействий на окружающую среду базируется в настоящее время, в основном, на гигиенических нормативах. И лишь в последние годы все больше внимания уделяется проблеме экологического нормирования.

Необходимость разработки и введения в действие экологического нормирования качества окружающей природной среды и экологических нормативов диктуется ускоренным процессом деградации окружающей среды, так как гигиенические нормативы, ориентированные только на человека, не всегда обеспечивают безопасность других объектов живой природы. Некоторые виды животного и растительного мира оказываются более чувствительными к воздействию вредных факторов, чем человек.

В новом Федеральном законе “Об охране атмосферного воздуха”, принятом в мае 1999 г. [10], в целях определения критериев безопасности и (или) безвредности воздействия химических, физических и биологических факторов на людей растения и животных, особо охраняемые природные территории и объекты, а также в целях оценки состояния атмосферного воздуха наряду с гигиеническими прописана необходимость разработки и введения в практику воздухоохранной деятельности экологических нормативов качества атмосферного воздуха.

В развитие Закона “Об охране атмосферного воздуха в марте 2000 года принято Постановление Правительства Российской Федерации №182 “О порядке установления и пересмотра экологических и гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых уровней физического воздействия на атмосферный воздух и государственной регистрации вредных (загрязняющих) веществ и потенциально опасных веществ” [25].

В статьях 19-21 нового Федерального закона “Об охране окружающей среды” от 10 января 2002 года декларируется необходимость разработки и обоснования нормативов качества окружающей среды, в том числе – атмосферного воздуха (предельно-допустимых концентраций химических веществ, уровней физических и биологических показателей), обеспечивающих сохранение естественных экологических систем, генетического фонда растений, животных и других организмов дополнительно к существующим ПДКсан.-гиг. [11].

Развитие, наряду с гигиеническим, экологического нормирования, требует расширения и обновления существующей нормативно-правовой базы для управления качеством окружающей природной среды, регулирования природопользования и введения более обоснованной платы за загрязнение природной среды.

В соответствии с Федеральным законом “Об охране атмосферного воздуха”, “Качество атмосферного воздуха определяется совокупностью физических, химических и биологических свойств атмосферного воздуха, отражающих степень его соответствия гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха и экологическим нормативам качества атмосферного воздуха” [10]. Исходя из этого определения, система экологического нормирования качества атмосферного воздуха должна включать нормативы по физическим, биологическим и химическим свойства атмосферного воздуха.

Для обоснования перечня и величин экологических нормативов качества атмосферного воздуха по вышеперечисленным его свойствам был проведен анализ имеющейся литературы, освещающей подходы различных авторов по вопросам изучения состояния объектов природной окружающей среды в зависимости от физических, биологических и химических свойств атмосферного воздуха [20].

Анализ имеющейся базы нормативных документов и литературы показал, что по ряду физических свойств атмосферного воздуха (электромагнитные и акустические поля) действующие санитарно-гигиенические показатели обеспечивают сохранение, наряду с человеком, других чувствительных элементов экосистемы (растительный и животный мир) [20]. Исключение составляют особо охраняемые территории, включающие в себя крупные лесные массивы, для которых с целью сохранения животного мира в качестве экологического норматива для акустических полей предлагается установить уровень звука порядка 40- 45 дБА [12].

На сегодняшний день наблюдается не только значительное отставание в разработке гигиенического нормирования биологического загрязнения атмосферного воздуха по сравнению с токсикологическими исследованиями химических веществ, но и полное отсутствие проработки вопросов экологического нормирования и изучения вопросов влияния, а, следовательно, установления реакции "доза-эффект" биологических агентов атмосферного воздуха на других (кроме человека) представителей наземного мира, таких, как растения, насекомые и т.д.

Ввиду отсутствия данных о влиянии биологических агентов атмосферного воздуха на объекты природной среды, в настоящее время установить экологические нормативы для регулирования и охраны атмосферного воздуха по показателям, учитывающим биологические свойства, не представляется возможным.

Для установления обоснованных величин экологических нормативов по биологическим свойствам атмосферного воздуха необходимо провести научно-исследовательские и экспериментальные работы силами специальных организаций, занимающихся вопросами определения влияния биологических агентов на объекты природной среды, такие как растения и животные, а для некоторых биологических показателей (фитопатогенная микрофлора - плесени и грибы) - на жилые, промышленные здания и другие постройки.

Исходя из вышеизложенного, в настоящее время актуальной является разработка и введение в действие экологических нормативов качества атмосферного воздуха по его химическим свойствам, поскольку загрязняющие вещества, находящиеся в воздухе в концентрациях на уровне действующих санитарно-гигиенических ПДК могут оказывать вредное воздействие на другие, кроме человека, элементы экосистемы, в т.ч. – на растительность.

При обосновании экологических нормативов по химическим свойствам атмосферного воздуха исходили из того, что в первую очередь следует учитывать те вещества, которые вызывают или могут вызвать широкомасштабные поражения растительности вследствие больших объемов их выбросов в атмосферу и способности распространяться на большие расстояния.

Анализ данных, характеризующих эмиссию ряда загрязняющих веществ за последние несколько лет по Российской Федерации [5 - 7], показывает, что исходя из большого объема выбросов и наличия негативного влияния на растительность, при разработке экологических нормативов качества атмосферного воздуха, особое внимание следует уделять диоксиду серы, оксидам азота, аммиаку, взвешенным веществам, хлору, фтору и его газообразным соединениям. В районах крупных городов при большой насыщенности автотранспортом существенную роль могут играть озон и другие продукты фотохимических реакций [1].

С целью определения численных значений первоочередных экологических нормативов качества атмосферного воздуха (ПДК загрязняющих веществ для растительности), проведен анализ данных, касающихся вопросов изучения отклика растительности на загрязняющие вещества, полученных российскими и зарубежными исследователями [20].

При анализе литературных данных учитывался один из основных принципов, заложенных в основу экологического нормирования, который заключается в использовании ландшафтного подхода [14].

Ландшафты нашей страны разнообразны как по своей природе, так и по использованию. По происхождению ландшафты делятся на природные и антропогенные. Для целей экологического нормирования нами выделено несколько крупных типов природных ландшафтов по преобладающей растительности: тундра, хвойные леса, смешанные леса, лиственные леса, лесостепи, степи и полупустыни. В соответствии с разработанным ранее подходом [20], экологический норматив качества атмосферного воздуха предлагается устанавливать для преобладающего вида растительности того или иного типа ландшафта, поскольку именно преобладающий вид определяет жизнеспособность ландшафта, а выпадение из сообщества нескольких не доминирующих элементов не приведет к гибели всего сообщества. Антропогенные ландшафты тоже достаточно разнообразны, но при разработке экологических нормативов на первом этапе был сделан акцент на два основных типа: сельскохозяйственные и селитебные (городские) ландшафты.

При этом следует подчеркнуть, что для городских ландшафтов, основным биотическим компонентом которых является человек, преимущественной должна остаться система гигиенического нормирования. При необходимости для отдельных охраняемых участков города могут быть введены экологические нормативы качества атмосферного воздуха.

Для сельскохозяйственных ландшафтов экологические нормативы качества атмосферного воздуха должны устанавливаться исходя из чувствительности основной выращиваемой культуры.

Проведенный анализ литературы показал, что в разных источниках предлагаются различные величины ПДК загрязняющих веществ для одного и того же вида растительности и периода осреднения [20]. Это, по-видимому, связано с различными методами и подходами, используемыми разными авторами при определении величин ПДК.

Наибольшее количество данных представлено по ПДК для диоксида серы. Причем можно отметить определенную закономерность в распределении их величин для разных типов растительности. Наиболее строгие значения среднегодовых ПДК большинство авторов предлагает для лишайников и мхов, составляющих от 0,003 мг/м3 для эпифитных кустистых лишайников до 0,007-0,009 мг/м3 для мхов, напочвенных кустистых лишайников и накипных лишайников [16, 28]. Значения ПДКс.г., предлагаемые для хвойных растений колеблются в диапазоне от 0,005 до 0,015 мг/м3 [16, 28, 31]. Для лиственных деревьев и кустарников предлагаются менее жесткие значения ПДКс.г. диоксида серы – 0,050 – 0,100 мг/м3 [1, 16, 28]. Примерно такие же значения характерны и для травянистой растительности. Для сельскохозяйственной растительности ПДК среднегодовые не слишком жесткие, но их разброс для разных культур достаточно велик - от 0,030 до 0,120 мг/м3 [4, 19]. Подобная закономерность характерна для ПДКм.р. и ПДКс.с.

Большое количество данных по величинам ПДК предлагается разными авторами также и для газообразных соединений фтора. Следует отметить весьма значительный разброс (почти на порядок) в величинах предлагаемых в разных источниках ПДК газообразных соединений фтора. Например, среднегодовые ПДК для хвойных деревьев колеблются от 0,0003 мг/м3 до 0,004 мг/м3, а среднесуточные ПДК для лиственных пород – от 0,0006 мг/м3 до 0,003 мг/м3 [9, 16, 26]. Наименее строгими из предложенных ПДКс.г., являются ПДКс.г. для травянистой растительности. Следует отметить, что при весьма строгих значениях ПДК среднегодовых для сельскохозяйственных растений (0,0003 мг/м3 – 0,0014 мг/м3), предлагаемых одними авторами, среднесуточные значения ПДК для этих же растений, предлагаемые другими авторами, не столь велики (0,002 мг/м3-0,004 мг/м3) [9, 19]. При этом следует отметить, что среднегодовые значения ПДК для газообразных соединений фтора, предлагаемые В.В. Крючковым) [16, 17] для мхов и лишайников, которые являются наиболее чувствительными элементами экосистемы, относительно нестрогие и составляют 0,001-0,002 мг/м3.

Данных по таким важным для растений загрязняющим веществам, как оксиды азота, не слишком много. К сожалению, совсем отсутствуют данные, характеризующие ПДК оксидов азота для мхов и лишайников и крайне мало значений, предлагаемых для сельскохозяйственных и травянистых растений. Среднесуточные и максимальные разовые значения для хвойных и лиственных пород деревьев примерно одинаковые по величине. Среднесуточные ПДК для хвойных и лиственных пород деревьев составляют 0,02 мг/м3 и 0,03 мг/м3 соответственно, максимальные разовые ПДК - 0,05 мг/м3 и 0,07 мг/м3 соответственно [3, 26].

По взвешенным веществам, которые опасны для растений, в первую очередь, из-за большого объема выбросов, достаточно большое количество значений предложено только для среднегодовых ПДК. При этом соблюдается закономерность в распределении величин ПДКс.г. для выделенных групп растений, аналогичная диоксиду серы: 0,01-0,02 мг/м3 для мхов и лишайников, 0,02-0,03 мг/м3 для хвойных, 0,05-0,08 мг/м3 для лиственных, 0,06 мг/м3 для сельскохозяйственных культур и 0,08-0,1 мг/м3 для травянистых растений [3, 16].

Очень мало данных по ПДК содержания в атмосферном воздухе аммиака. Авторами предлагаются значения ПДКм.р. и ПДКс.с. только для древесных растений. Они составляют 0,1 мг/м3 и 0,04 мг/м3 соответственно [3].

Величин ПДК озона в атмосферном воздухе, предлагаемых разными авторами, также не много [30, 15, 4, 8, 2]. И далеко не все из них можно использовать при определении значений экологических нормативов, поскольку период осреднения некоторых значений ПДК составляет несколько часов, что не дает возможность использования этих величин ни в качестве максимальных разовых, ни в качестве среднесуточных значений ПДК. К пригодным для использования значениям ПДК, на наш взгляд, относятся:

критическое значение для наземной растительности (0,15 мг/м3) [15];

вторичный стандарт (1 час) – 0,24 мг/м3 [4, 8];

допустимые максимальные разовые концентрации, рекомендуемые для использования в течение апреля – сентября – 0,08 мг/м3 [2].

Можно сразу отметить, что значение вторичного стандарта (США) менее строгое, чем санитарно-гигиенические ПДКм.р. [24], что исключает его использование при определении величин экологических нормативов.

Для хлористого водорода различными авторами предлагаются данные по максимально разовым и среднесуточным ПДК только для хвойных и лиственных пород деревьев. Причем, если среднесуточные значения, предлагаемые разными авторами, сопоставимы по величине (0,015 мг/м3 и 0,020 мг/м3), то для максимальных разовых ПДК, предлагаемых для хвойных деревьев, характерен значительный разброс величин от 0,025 мг/м3 до 0,080 мг/м3 [3, 4, 27].

Для сохранения экосистемы музея-усадьбы “Ясная Поляна” разработаны и установлены максимальные разовые и среднесуточные ПДК для паров серной кислоты, сероводорода, формальдегида, бензола, метанола, циклогексана и окиси углерода для древесной растительности [3]. Эти значения являются единичными.

Вышеописанные и другие литературные данные по ПДК ряда вредных веществ в атмосферном воздухе, предлагаемых для разных видов растительности с целью удобства обработки были сведены в сводную таблицу (табл.1).

При составлении сводной таблицы учтено, что количество имеющихся данных по ПДК загрязняющих веществ, разработанных для растительности, недостаточно для обоснования величин экологических нормативов качества атмосферного воздуха по отношению к конкретным видам растений [20]. В связи с этим, было принято решение провести обоснование величин экологических нормативов качества атмосферного воздуха для групп растений. Разделение по группам происходило с учетом физиологических особенностей и степени чувствительности растений [4, 13, 18, 21, 22, 23, 29]. Например, такие распространенные породы хвойных деревьев, как ель и сосна, очень чувствительны к большинству атмосферных токсикантов и предлагаемые разными авторами ПДК загрязняющих веществ для них имеют близкие значения, что позволило объединить их в одну группу (хвойные деревья) и использовать для них обобщенные значения ПДК загрязняющих веществ. Аналогичное соответствие наблюдается также для лиственных деревьев и травянистых растений. Сельскохозяйственные растения разделены на три группы по тому же принципу: фруктовые деревья, овощи и злаки.

Таблица 1

Сводная таблица ПДК загрязняющих веществ для растительности, мг/м3

| Вещество | ПДК | Виды растительности |  |  |  |  |  |  |  | Сан.-гиг. ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лишайники | Хвойные деревья | Лиственные деревья | Растительность | Овощи | Фруктовые деревья | Злаки | Травянистая растительность |  |
| Диоксид серы | ПДКм.р. | 0,250** | 0,350; 0,600** | 0,450; 0,600 | 0,300 | 0,750; 0,600-1,000 | 0,600 | 0,650 | 0,600** | 0,500 |
|  | ПДКс.с. | 0,015** | 0,030 | 0,040 | 0,015; 0,260 | 0,060** | 0,040** | 0,060** | 0,060** | 0,050 |
|  | ПДК с.г. | 0,010; 0,005 0,003-0,007 | 0,080; 0,015; 0,005; 0,050; 0,005;0,009; | 0,070-0,100; 0,050-0,070 | 0,060; 0,140; 0,020; 0,100 | 0,080; 0,120; 0,050** | 0.080 | 0,050; 0,050** | 0,020; 0,070-0,100; 0,120** | 0,050* |
| Взвешенные вещества | ПДКм.р. | - | 0,100** | 0,100** | 0,100 | 0,100** | 0,100** | 0,100** | 0,100** | 0,500 |
|  | ПДКс.с. | - | 0,050** | 0,050** | 0,050; 0,150 | 0,050** | 0,050** | 0,050** | 0,050** | 0,100 |
|  | ПДК с.г. | 0,010-0,020 | 0,020-0,030 | 0,050-0,080 | 0,060 | 0,080-0,100** | 0,050-0,080** | 0,080-0,100** | 0,080-0,100 | 0,034* |
| Оксиды азота | ПДКм.р. | - | 0,050 | 0,070; 6,000 | 0,040; 0,020 | 0,040**; 0,020** | 0,070**; | 0,040**; 0,020** | - | 0,085 |
|  | ПДКс.с. | - | 0,020 | 0,030 | 0,020 | 0,020** | 0,030** | 0,020** | - | 0,040 |
|  | ПДК с.г. | - | - | 0,350 | 0,030; 0,100 | 0,030**; 0,100** | 0,350** | 0,030**; 0,100** | - | 0,040* |
| Газообраз-ные фториды | ПДКм.р. | - | 0,006 | 0,008 | 0,020 | 0,020** | 0,008** | 0,020** | 0,020** | 0,020 |
|  | ПДКс.с. | 0,002** | 0,0004; 0,002** | 0,0006; 0,003 | 0,002; 0,003;0,003 0,0008-0,0032 | 0,004; 0,002 | 0,003; 0,002** | 0,004 | 0,004** | 0,005 |
|  | ПДК с.г. | 0,001-0,004; 0,0003 | 0,003-0,004; 0.0003; 0,0008 | 0,005-0,007- -0,001 | 0,0005; 0,0003-0,0005 | 0,0014; 0,0003 | 0,0005; 0,0003** | 0,0014 | 0,007-0,010; 0,0014 | 0,001* |
| Хлор, хлористый водород | ПДКм.р. | - | 0,060 | 0,080 | 0,025 | - | 0,025** | - | - | 0,100 |
|  | ПДКс.с. | - | 0,015 | 0,020 | 0,015; 0,030 | 0,015** | 0,015** | 0,020** | - | 0,030 |
|  | ПДК с.г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,006* |
| Аммиак | ПДКм.р. | - | 0,100** | 0,100** | 0,100; | 0,100** | 0,100** | 0,100** | 0,100** | 0,200 |
|  | ПДКс.с. | - | 0,040** | 0,040** | 0,040 | 0,040** | 0,040** | 0,040** | 0,040** | 0,040 |
|  | ПДК с.г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,040* |
| Озон | ПДКм.р. | - | 0,150**; 0,240**; 0,080-0,120** | 0,150**; 0,240**; 0,080-0,120** | 0,150; 0,240; 0,080-0,120 | 0,150**; 0,240**; 0,080-0,120** | 0,150**; 0,240**; 0,080-0,120** | 0,150**; 0,240**; 0,080-0,120** | 0,150**; 0,240**; 0,080-0,120** | 0.160 |
|  | ПДКс.с. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,030 |
|  | ПДК с.г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,030* |

Примечание:

* - среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе рассчитаны согласно ГОСТ 17.2.3.01-86 “Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных мест” по формуле ПДКСг = а • ПДКСс; значение коэффициента “а” приведены из “Критериев оценки экологической обстановки территории для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия” [15]

** - значение ПДК предложено на основе экспертного анализа данных

*** - в данной графе приведены те значения ПДК загрязняющих веществ, для которых авторы не указывают, для какого вида растений они разрабатывались, либо же предлагают использовать их для растительности вцелом.

При обильном произрастании в регионе растений, чувствительность которых значительно отличается от чувствительности группы, в которую они входят, возможно уточнение или разработка другого экологического норматива, ориентированного именно на данный вид растения.

Определение конкретной величины экологического норматива из ряда ПДК, предложенных разными авторами, основано на выборе методом экспертных оценок такой величины ПДК загрязняющего вещества, при которой будет обеспечено нормальное произрастание конкретной группы растений.

В качестве одного из основных принципов обоснования численного значения экологических нормативов качества атмосферного воздуха был использован выбор наиболее “мягких” величин из ряда значений ПДК, предлагаемых разными авторами для растительности. С одной стороны, такие значения обеспечат нормальное функционирование растений, с другой стороны – дают возможность разработки и принятия в качестве экологических нормативов (например, локального уровня) более жестких значений ПДК загрязняющих веществ при возникновении такой необходимости.

Из предложенных различными авторами величин ПДК преимущественно выбирались значения, разработанные авторами для территории Российской Федерации.

В результате обработки сводных данных, характеризующих величины ПДК загрязняющих веществ, определены предварительные численные значения экологических нормативов качества атмосферного воздуха, учитывающие его химические свойства. Предлагаемые величины экологических нормативов качества атмосферного воздуха представлены в таблице 2.

Наиболее строгие из представленных величин экологических нормативов качества атмосферного воздуха предлагаются для одних из самых чувствительных растительных организмов – лишайников. Предлагаемое для них значение ПДКм.р. по диоксиду серы не только строже ПДКм.р. для других видов растительности, но и в 2 раза строже санитарно-гигиенических ПДКм.р. Экологический норматив (ПДКс.г.) для этого же вещества в 7 раз строже, чем действующий санитарно-гигиенический норматив.

Достаточно строги экологические нормативы по всем нормируемым веществам для хвойных деревьев, поскольку они очень чувствительны к воздействию большинства атмосферных загрязнителей. ПДКм.р. ряда загрязняющих веществ для них в 1,5-5 раз строже санитарно-гигиенических ПДКм.р. для этих же веществ. Предлагаемые среднегодовые ПДК для хвойных деревьев строже соответствующих санитарно-гигиенических ПДКс.г. более чем в 10 раз.

Для лиственных деревьев могут быть предложены менее строгие значения экологических нормативов, поскольку эти растения обладают достаточной степенью устойчивости к загрязнению атмосферного воздуха. Предлагаемые экологические нормативы для лиственных пород приближаются по величине к значениям санитарно-гигиенических ПДК, хотя остаются строже их в среднем на 25 %. Исключение составляют нормативы по фтористому водороду, которые во много раз строже санитарно-гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха почти для всех групп растений.

Предложенные для различных групп сельскохозяйственных растений (овощи, злаки и фруктовые деревья) значения экологических нормативов приближаются по величине к санитарно-гигиеническим ПДК, а некоторые из них даже менее строгие. Поэтому, в случае преобладания на территориях сельскохозяйственных ландшафтов, могут быть оставлены в действии санитарно-гигиенические нормативы, обеспечивающие достаточную степень сохранности указанных типов ландшафтов. В ряде случаев (например, при выращивании в регионе экономически значимых, но при этом очень чувствительных к загрязнению атмосферного воздуха растений) возможно ужесточение величин нормативов на локальном уровне.

Наименее жесткими из предлагаемых для разных типов растительности величин экологических нормативов качества атмосферного воздуха являются нормативы для травянистых растений, которые, в основном, достаточно устойчивы к воздействию атмосферных токсикантов. Поэтому для них справедливо допущение, сделанное для сельскохозяйственных растений – если предлагаемое значение экологического норматива превышает значение санитарно-гигиенических ПДК, то в действии целесообразно оставить санитарно-гигиенический норматив качества атмосферного воздуха, как обеспечивающий сохранность данной экосистемы.

Как видно из таблицы 2, из-за нехватки данных, на данный момент мы не можем предложить все численные значения экологических нормативов для рассматриваемых групп растений по всем вышеуказанным веществам. Эта проблема требует дальнейшей работы и постановки дополнительных специальных исследований.

Поскольку, как уже упоминалось выше, экологический норматив для конкретного ландшафта устанавливается по преобладающему виду растительности, то при рассмотрении территории как совокупности различных ландшафтов возможно следующее:

Таблица 2

Экологические нормативы качества атмосферного воздуха по химическим свойствам (перечень рекомендуемых величин), мг/м3

| Хими- ческое вещество | ПДК | Группы растительности |  |  |  |  |  |  | Сан.-гиг. ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лишайники | Хвойные деревья | Лиственные деревья | Травянистые растения | Овощи | Фруктовые деревья | Злаки |  |
|  |  | Тундра, особо охраняемые территории | Лесотундра, тайга, смешанные леса, лесостепь (с преоб-ладанием в древостое деревьев хвойных пород) | Лиственные леса, лесостепь (с преобладанием в древостое деревьев лиственных пород) | Степи, полупустыни | Сельскохо-зяйственные ландшафты | Сельскохо-зяйственные ландшафты | Сельскохо-зяйственные ландшафты |  |
| Диоксид серы | ПДКм.р. | 0,250** | 0,350 | 0,450 | 0,600** | 0,600 | 0,600 | 0,650 | 0,500 |
|  | ПДКс.с. | 0,015** | 0,030 | 0,040 | - | - | - | - | 0,050 |
|  | ПДКс.г. | 0,007 | 0,009 | 0,040** | 0,100 | 0,080 | 0.080 | 0,050 | 0,050* |
| Взвешенные вещества | ПДКм.р. | 0,100** | 0,100** | 0,100** | 0,100** | 0,100** | 0,100** | 0,100** | 0,500 |
|  | ПДКс.с. | - | - | 0,050** | - | - |  |  | 0,100 |
|  | ПДКс.г. | 0,020 | 0,030 | 0,050 | 0,100 | 0,080** | 0,050** | 0,080** | 0,034* |
| Оксиды азота (в пересчете на NO2) | ПДКм.р. | 0,040** | 0,050 | 0,070 | 0,040** | 0,040** | 0,070** | 0,040** | 0,085 |
|  | ПДКс.с. | 0,020** | 0,020 | 0,030 | 0,020** | 0,020** | 0,030** | 0,020** | 0,040 |
|  | ПДКс.г. | - | - | - | - | - | - | - | 0,040* |
| Фтор и его газо- образные соединения | ПДКм.р. | 0,004** | 0,006 | 0,008 | - | - | 0,008** |  | 0,020 |
|  | ПДКс.с. | - | 0,0004 | 0,0006; | 0,004* | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,005 |
|  | ПДКс.г. | 0,0003** | 0.0003 | 0,0005** | 0,0014 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0014 | 0.001* |
| Хлор, хлористый водород | ПДКм.р. | 0,025** | 0,060 | 0,080 | - | 0,060** | 0.025** | 0,080** | 0,100 |
|  | ПДКс.с. | 0,015** | 0,015 | 0,020 | - | 0,015** | 0,015** | 0,020** | 0,030 |
|  | ПДКс.г. | - | - | - | - | - | - | - | 0,006* |
| Аммиак | ПДКм.р. | 0,100** | 0,100** | 0,100** | 0,100** | 0,100** | 0,100** | 0,100** | 0,200 |
|  | ПДКс.с. | 0,040** | 0,040** | 0,040** | 0,040** | 0,040** | 0,040** | 0,040** | 0,040 |
|  | ПДКс.г. | - | - | - | - | - | - | - | 0.040* |
| Озон | ПДКм.р. | 0,150** | 0,150** | 0,150** | 0,150** | 0,150** | 0,150** | 0,150** | 0,160 |
|  | ПДКс.с. | - | - | - | - | - | - | - | 0,030 |
|  | ПДКс.г. | - | - | - | - | - | - | - | 0,030* |

Примечание:

* - санитарно-гигиенические ПДКс.с. загрязняющих веществ в атмосферном воздухе рассчитаны согласно ГОСТ 17.2.3.01 -86 “Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных мест” по формуле ПДКСг = а • ПДКСс; значение коэффициента “а” приведены из “Критериев оценки экологической обстановки территории для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия” [15].

** - значение ПДК предложено на основе экспертного анализа данных.

- для тундровых ландшафтов могут быть использованы значения ПДК загрязняющих веществ, разработанных для лишайников, которые в большинстве типов тундр являются если и не доминантами, то одними из важнейших элементов сообщества;

- для лесотундры, тайги (темно и светлохвойные леса) и смешанных лесов можно использовать значения ПДК загрязняющих веществ, разработанные для хвойных деревьев;

- для мелколиственных и широколиственных лесов могут быть использованы значения ПДК загрязняющих веществ, разработанные для лиственных деревьев;

- для лесостепи следует выбирать значения ПДК загрязняющих веществ, соответствующие преобладающему типу древесной растительности;

- для степей и полупустынь могут быть использованы значения ПДК загрязняющих веществ, разработанные для травянистой растительности;

- для сельскохозяйственных ландшафтов могут выбираться ПДК загрязняющих веществ, соответствующие основному типу выращиваемой культуры.

При этом на рассматриваемой территории должны быть выявлены приоритетные виды ландшафтов, для которых необходимо устанавливать экологические нормативы качества атмосферного воздуха исходя из вышеизложенного подхода.

Таким образом, анализ обобщенных литературных данных по вопросам изучения воздействия загрязняющих (вредных) веществ, содержащихся в атмосферном воздухе на растительность исходя из реакции “доза-эффект” позволил предложить значения экологических нормативов качества атмосферного воздуха, представленные в таблице 2, которые могут быть рекомендованы для включения в перечень экологических нормативов качества атмосферного воздуха Федерального уровня. В некоторых случаях, возможно использование предлагаемых величин и в качестве региональных экологических нормативов качества атмосферного воздуха. Они также могут являться основой для разработки экологических нормативов качества атмосферного воздуха локального уровня.

Для государственных природных заповедников, основной задачей которых является сохранение биологического разнообразия данной территории, ни один из составляющих ее видов не должен испытывать антропогенного воздействия, превышающего уровень допустимой нагрузки. Поэтому в качестве экологических нормативов для заповедников могут быть предложены ПДК загрязняющих веществ, рекомендуемые для лишайников, которые наиболее чувствительны к загрязнению атмосферного воздуха. Соответственно, при условии их сохранности, обеспечивается сохранность и всех остальных компонентов экосистемы заповедника.

Выводы:

В результате выполненной работы и обобщения большого количества литературных данных, освещающих вопросы экологического нормирования предложен первоочередной перечень экологических нормативов качества атмосферного воздуха по его химическим и физическим свойствам, рекомендуемых для введения в действие в целях охраны атмосферного воздуха. При этом было установлено следующее:

- Анализ имеющейся базы нормативных документов и литературы показал, что по ряду физических свойств атмосферного воздуха (электромагнитные и акустические поля) действующие санитарно-гигиенические показатели обеспечивают сохранение, наряду с человеком, других чувствительных элементов экосистемы (растительный и животный мир).

- По физическим свойствам атмосферного воздуха предложено введение экологического норматива на акустические поля локального уровня для особо охраняемых территорий, соответствующего уровню акустического поля, равному 40-45 дБА.

- Ввиду отсутствия данных о влиянии биологических агентов атмосферного воздуха на объекты окружающей природной среды, в настоящее время установить экологические нормативы для регулирования и охраны атмосферного воздуха по показателям, учитывающим биологические свойства, не представляется возможным.

- При определении перечня экологических нормативов качества атмосферного воздуха по его химическим свойствам на основе анализа данных по эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу в первую очередь был выделен приоритетный список веществ, определяющих основные объемы выбросов. На основе анализа литературных данных по воздействию загрязняющих веществ на растительность и другие элементы экосистемы определен перечень веществ, обладающих токсическим воздействием на другие, кроме человека, элементы экосистемы. В составленный на этой основе перечень экологических нормативов качества атмосферного воздуха по химическим свойствам вошли следующие вещества: диоксид серы, взвешенные вещества, оксиды азота (в пересчете на диоксид азота), фтор и его газообразные соединения, хлор, озон и аммиак.

- По вышеперечисленным вредным (загрязняющим) веществам предлагаемые ориентировочные значения экологических нормативов качества атмосферного воздуха могут быть рекомендованы для включения в перечень экологических нормативов качества атмосферного воздуха Федерального уровня.

- Расширение числа загрязняющих веществ, по которым могут быть установлены экологические нормативы качества атмосферного воздуха, требует постановки дополнительных специальных исследований.

- Региональные экологические нормативы качества атмосферного воздуха, регламентирующие предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ не должны быть менее строгими, чем федеральные экологические нормативы. Они разрабатываются по заданию органов государственной власти субъектов Российской Федерации по руководством территориальных органов Министерства природных ресурсов российской Федерации. Предлагаемые по результатам выполненных разработок ориентировочные значения экологических нормативов качества атмосферного воздуха могут являться основой для разработки ориентировочные значения экологических нормативов качества атмосферного воздуха регионального уровня.

- Локальные экологические нормативы качества атмосферного воздуха разрабатываются по заданию органов государственной власти субъектов Российской Федерации по руководством территориальных органов Министерства природных ресурсов российской Федерации для конкретных субъектов хозяйственной или иной деятельности на конкретной территории с учетом особенностей экологической и социально-экономической обстановки на данной территории. Они разрабатываются на основе федеральных и региональных экологических нормативов с учетом особенностей рассматриваемой территории.

Литература

- Болтнева Л.И., Назаров И.М., Сисигина Г.И. Прогноз поражения растительности промышленными выбросами в атмосферу // Загрязнение атмосферы как экологический фактор: Тр. ин-та прикладной геофизики. - М.: Гидрометеоиздат, 1978. - № 39. - С. 34-57.

- Вакуров А.Д. Повреждение листьев и насаждений газами и пылью // Агрохимия, 1964. -№12. –С.101-108.

- Временные нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, оказывающих вредное воздействие на лесные насаждения в районе музея-усадьбы “Ясная Поляна”. - М.: ЦБНТИ, 1984. -12 с.

- Гудериан Р. Загрязнение воздушной среды. -М.: Мир, 1979. - 200 с.

- Ежегодник выбросов загрязняющих веществ в атмосферу городов и регионов Российской Федерации (России). -СПб., 1999. -484 с.

- Ежегодник выбросов загрязняющих веществ в атмосферу городов и регионов Российской Федерации (России). -СПб., 2000. -434 с.

- Ежегодник выбросов загрязняющих веществ в атмосферу городов и регионов Российской Федерации (России). -СПб., 2001. -434 с.

- Еськов Е.К. Сапожникова А.М. Генерация и восприятие электрических полей пчелами // Зоологический журнал. - Т. 53. - Вып. 5. – 1974. – С. 62-68.

- Загрязнение воздуха и жизнь растений. Под ред. М. Трешоу. - Л.: Гидрометеоиздат, 1988. - 536 с.

- Закон Российской Федерации “Об охране атмосферного воздуха” (в кн. Экологическое законодательство Российской Федерации). СПб. –2000. –С. 278-306.

- Закон Российской Федерации “Об охране окружающей среды”. СПб. –2002. –64 с.

- Ильичев В.Д., Каменский И.И. Индустриально-транспортное зашумление лесных местообитаний, примыкающих к Московской кольцевой дороге // Инженерная экология, биоакустика и биолингвистика птиц. – М.: Наука, 1991. – С. 144-148.

- Илькун Г.М. Загрязнители атмосферы и растения. -Киев: Наукова думка, 1978. -247 с.

- Концепция экологического нормирования в Российской Федерации./ материалы выездного совещания МПР России –М., -2001. 30 с.

- Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия. -М., 1992. -58с.

- Крючков В. В. Предельные антропогенные нагрузки и состояние экосистем севера // Экология. -№ 3. -1991. -С. 28-40

- Крючков В.В. Необходимость нормирования техногенных нагрузок на экосистемы // Нормирование антропогенных нагрузок. - М., 1988 -С. 121-123

- Лесные экосистемы и атмосферное загрязнение. -Л.: Наука, 1990. - 200 с

- Методика экологической экспертизы предпроектных и проектных материалов по охране атмосферного воздуха. -М., 1995. -51с.

- Методические рекомендации по определению и введению в действие экологических нормативов в целях охраны атмосферного воздуха, включая перечень таких нормативов (промежуточный отчет). Фонды НИИ Атмосфера. 2001 г., с. 149.

- Мэннинг У.Дж., Федер У.А. Биомониторинг загрязнения атмосферы с помощью растений. -Л.: Гидрометеоиздат, 1985. -144 с.

- Николаевский В. С. Современное состояние проблемы газоустойчивости растений. - Уч. зап. Пермского ун-та. -1969. -№ 222 - С 115-131.

- Нормативы качества окружающей природной среды. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе зон произрастания лесообразующих древесных пород. -М., 1995. - 8 с.

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. -СПб, 2000. 320с.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2.03.2000г. № 182 “О порядке установления и пересмотра экологических и гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых уровней физического воздействия на атмосферный воздух и государственной регистрации вредных (загрязняющих) веществ и потенциально опасных веществ”. –М. 2000. 1 с.

- Предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе зон произрастания лесообразующих древесных пород. Утвержден Минприроды России и Федеральной службой лесного хозяйства Российской Федерации. – 1995.

- Рожков А.С., Михайлова Т.А. Действие фторсодержащих эмиссий на хвойные деревья. -Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1989. -159 с.

- Щербатюк Л.К. Прогнозирование хронических нарушений лесных экосистем при загрязнении воздуха диоксидом серы // Загрязнение атмосферы в регионе Балтийского моря: миграция загрязняющих веществ и их воздействие на окружающую среду. -Л.: Гидрометеоиздат, 1989. -С. 166-176

- Dassler H.G. Reaktionen von Geholzen auf Immissionen und Schlussfolgerungen fur den Anbau. Begrunung in Industriegebieten, Ref. d. VII. Dendrol. Kongr. soz. Lander 29. Juni bis 3. Juli 1979 in Dresden, KB d. DDR, Graph. Werkst. Zittau, 31-36, 1981b

- Hicks D.R. Diagnosing Vegetation Injury Caused by Air Pollution. Environmental Protection Agancy, Washington, D.C., USA; 1978, -p. 182

- Knabe W. Kiefernwaldverbreiing und Schwefeldioxid Immissionen im Ruhregebier. Staub-Reinlaltung der Luft, 30, 1971, -p. 1-4